ANEXO 3

Consideraciones Generales sobre el Reglamento de Edificación de Casilda

Relativo a las Fachadas

2.3.1. Generalidades sobre estética y arquitectura urbana La estética edilicia es de orden público. Todas las fachadas o paramentos exteriores de un edificio y su composición volumétrica, pertenecen al bien estético de la ciudad. Los principios priman sobre las conveniencias particulares y ninguna razón podrá sobreponerse a ellos. Las partes exteriores de los edificios corresponderán en sus conceptos y lineamientos a los principios fundamentales de la estética arquitectónica, teniendo en cuenta su emplazamiento y el carácter del lugar.

2.3.4. Limitación de las salientes de fachadas

2.3.4.1. Estructura y cuerpos salientes de la línea municipal Los balcones que den sobre las calles públicas, podrán tener como saliente máxima 1,20 m. (un metro con veinte centímetros), no permitiéndose en ninguna saliente sobre la Línea Municipal hasta 2,20 m. (dos metros con veinte centímetros) de altura del nivel de la vereda.

2.3.4.2. Salientes de cornisamientos.  Para el saliente de cornisamientos, se aplicará el mismo criterio que para salientes de balcones abiertos. El cornisamiento podrá dar vuelta sobre el muro divisorio previa conformidad del propietario lindero siempre que exista una distancia mínima de 2,20 m. (dos metros con veinte centímetros) entre su parte más baja y cualquier elemento transitable de la construcción lindera. Para todos los casos se considerará inválida la autorización del propietario lindero, cuando los planos de obra no sean aprobados por el D.O.P.y C.

Ampliar tema: Reglamento de Edificación de Casilda - Fachadas

Relativo a los Locales

2.6. Locales 2.6.1. Clasificación de los locales

A los efectos de este Reglamento los locales se clasifican de la siguiente manera:

a) Locales de primera clase

1) Dormitorio

2) Comedor

3) Comedor Diario

4) Sala de estar

5) Biblioteca

6) Estudio - Escritorio

7) Consultorio

8) Oficina

9) Sala de Juegos para niños

10) Cocina de más de 9.00m2

11) Otro local habitable no clasificado

2.6.2. Determinación del destino de cada local

La determinación del destino de cada local, será el que lógicamente resultase de su ubicación y dimensiones, y no el que arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. El D.O.P.y C.  podrá presumir el destino de los locales de acuerdo con su criterio además clasificará por analogía cualquier local no incluido en el articulado anterior. Asimismo el D.O.P y C. podrá rechazar planos de proyectos en que los locales acusen la intención de una división futura no reglamentaria.

2.6.3. Altura mínima de los locales

Se entiende por altura de un local: a la distancia entre el piso y el cielo raso terminados. Si existiesen vigas, estas dejarán una altura libre no menor de 2,20 m. (dos metros con veinte centímetros). Las alturas mínimas de los locales serán las siguientes:

a. Para locales de PRIMERA CLASE la altura mínima será: 2,60 m. (dos metros con sesenta centímetros).

Ampliar tema: Reglamento de Edificación de Casilda - Locales

Relativo a los Patios

2.7. Patios 2.7.1. Dimensiones de patios

Todos los locales habitables que no ventilen a la acera, deberán recibir directamente el aire y la luz de un patio, cuyo lado mínimo será:

- de 2,50m. (dos metros con cincuenta centímetros), entre paredes circundantes cuya máxima altura sea de 6 m. (seis metros).

- de 3,50m. (tres metros con cincuenta centímetros), entre paredes circundantes cuya altura superen los 6 m. (seis metros).

Para aquellos locales construidos por sobre los 3m. (tres metros), regirá además lo establecido por la Ordenanza  N° 1.682 y modificatorias.

Ampliar tema: Reglamento de Edificación de Casilda – Patios

Relativo a las Alturas

Artículo 7°.-) Todo edificio en altura, a partir de los 3 m. (tres metros), tendrá una superficie máxima de ocupación del terreno equivalente al 66% (sesenta y seis por ciento) de la superficie del mismo, estableciendo una distancia mínima de 8 m. (ocho metros) libre de ocupación desde el eje medianero posterior hacia la línea de edificación del lote.

Aquellas construcciones en altura de planta baja y hasta 2 pisos (9 m.) a construirse en terrenos cuya superficie máxima sea inferior o igual a 200 m2, deberán cumplir con la superficie máxima de ocupación establecida en el párrafo anterior. La distancia de separación al eje medianero posterior será la superficie libre de ocupación resultante de la aplicación del porcentaje de lo edificado descripto en el presente artículo.”

Ampliar tema: Ordenanza  N° 1.682 y modificatorias.