# CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CASILDA

concejomunicipal@knett.com.ar

LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO  DOS MIL TREINTA Y NUEVE (Nº 2039.-)

VISTO:

Las sugerencias de reforma del Reglamento de Edificación elevadas por la Jefa del Departamento Obras Privadas y Catastro Arq. Luciana Horen, a través de los Exptes. N° 7116 y 2711.

CONSIDERANDO:

Que las reformas sugeridas no modifican  sustancialmente lo dispuesto por el reglamento, sino por el contrario tienen como objeto, aclarar y brindar mayor precisión; posibilitando una mejor interpretación e implementación de la normativa.

Que luego del análisis de la Comisión de Reforma del Reglamento de Edificación (CRARE), la misma propone realizar algunas de las modificaciones propuestas.

Que asimismo, se introduce nueva legislación respecto a cocheras y playas de estacionamiento, regulando la posibilidad de crecimiento de este rubro en nuestra ciudad, por ello

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades sancionan la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1.-) MODIFÍCASE el inciso 2.1.1.1. del Anexo I de la Ordenanza N° 1916/2010 (Reglamento de Edificación), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“2.1.1.1  Definiciones

Línea municipal: Considérese Línea Municipal al deslinde entre la propiedad privada y la vía o lugar público. Es la que limita al predio por su frente. La línea Municipal está determinada por el trazo oficial existente o se ajusta a las normas que rigen para el trazado de nuevas vías públicas.

Línea de Edificación: Se denomina Línea de Edificación a la que determina hasta donde se puede construir. Toda nueva construcción frente a una vía pública, deberá ajustarse a la Línea de Edificación oficial. La línea de edificación no podrá sobrepasar la línea municipal, salvo en los casos de: aleros, balcones, marquesinas, toldos, etc.; previstos por este reglamento o que determine el D.E.M. a través de la reglamentación.”

ARTÍCULO 2.-) MODIFÍCASE el inciso 2.4. del Anexo I de la Ordenanza N° 1916/2010 (Reglamento de Edificación), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“2.4. GARAJES

2.4.1. Concepto

Son aquellos locales, edificios o parte de éstos destinados al estacionamiento de vehículos, ya sean en forma transitoria o permanente, con o sin servicios de provisión de combustible, agua, aire, lavado, engrase, etc., los cuales deberán cumplir con las normativas correspondientes a cada uso.

2.4.1.1. Prescripciones constructivas

a) Los edificios destinados total o parcialmente a garajes deberán proyectarse de forma tal que no transmitan vibraciones a los edificios contiguos. Todos los elementos que constituyen la estructura deberán ser resistentes al fuego.

b) Los muros que separan los garajes de los locales destinados a otros usos, cualesquiera que éstos fueren habrán de tener como mínimo 15 cm de espesor cuando sean de mampostería y 10 cm de espesor cuando sean de hormigón armado o estar caracterizados como resistentes al fuego. No tendrán ningún hueco a los patios de las casas vecinas ni comunicaciones con dichos inmuebles.

c) En defecto de la condición anterior deberán estar separados por un espacio libre, accesible al servicio de incendios de 2,5 m. a 5 m. de ancho mínimo con los inmuebles vecinos, según se trate de garaje de menos de 1.000 m2 o de más de 1.000 m2 de superficie, respectivamente.

d) El piso de los locales será antideslizante y con pendiente de un 2 % hacia los desagües, que se proyectarán en número suficiente para un buen funcionamiento. En los ingresos de los garajes en toda su extensión se colocará sobre la línea de edificación una rejilla de desagüe, construida en hierro, de 15 (quince) centímetros de ancho. Dicha rejilla desagotará en la cuneta de la calzada. El escurrimiento de las aguas residuales de engrase se hará a través de separadores de combustibles y aceite.

e) Los muros y techos de separación con las viviendas, deberán ser impermeables a los vapores de gasolina y gases de escape.

f) Los espacios destinados a lavado y engrase, no deberán afectar con su humedad a las edificaciones vecinas. A este fin cuando se encuentren limitados con muros de separación con dichas edificaciones, serán de suelo impermeable, y se protegerán los paramentos mojados, con zócalos impermeables en toda su altura.

g) La ventilación estará proyectada de manera que no puedan acumularse vapores y gases nocivos en proporción, que sean capaces de producir accidentes y de acuerdo con las normas establecidas. En caso de ventilación forzada, las salidas de aire viciado se harán a mayor altura que los edificios colindantes, y en todo caso, de forma que no cause molestias a los vecinos.

h) La iluminación artificial, será de modo tal que permita una clara y normal visualización del lugar y de los automotores allí estacionados. En las horas de inactividad se reducirá a un 50 (cincuenta) % con la condición de que no queden sectores oscuros en el garaje.

i) En los garajes de piso o en subsuelos habrá por lo menos una escalera cada 1000 m2 de superficie, en comunicación directa con la planta baja y de no menos de 80 cm. de ancho. Respecto de huella, contrahuella, compensaciones etc., se cumplirá lo especificado para escaleras de segunda categoría.
La inclusión de ascensores para público no excluye la obligación de colocar escaleras.

j) El o los ingresos de los garajes contarán con un semáforo color rojo, con cristales comunes ( no reflectantes ). En tales semáforos queda prohibido el uso de los colores verde, rojo fijo, azul o similar y el de cristales de gran intensidad, así como también la utilización de elementos acústicos (timbres, campanillas, alarmas) que acompañen las señales de los mismos.

k) No se permitirá la ejecución de losas despegadas de muros medianeros, provocando espacios huecos a distintos niveles, sin preverse la colocación de elementos de seguridad (tapa con rejas o chapas perforadas) con su correcta fijación a muros y losas.
El nivel de colocación de dicha tapa, será por encima del nivel de piso (10 cm aproximadamente) en todos los casos, conformándose un cordón que actúe como tope.
Se deberá colocar un pasamanos acompañando el desarrollo del sendero peatonal que se ejecute en las rampas vehiculares.

l) Frente edificado

En total acuerdo con las normas vigentes se permitirá la conformación de un “Frente Edificado” con las condiciones, características y usos que se detallan a continuación.

l.1) El frente edificado deberá abarcar la totalidad del ancho del predio y su altura será uniforme.
Debe entenderse este frente edificado como un cierre visual desde la calle conformado por locales y/o un cerramiento de una altura uniforme de 4m. como mínimo. En el sector de ingreso y/o egreso a los garajes, el portón de cierre deberá tener una altura mínima de 2,50m y sobre éste se completará el cierre hasta unificar la altura establecida.
En ese frente edificado se asignarán, con los anchos indicados, los siguientes usos:

Ingreso

Casilla de Control con unidad sanitaria

Locales Comerciales admitiéndose un ancho mínimo de locales de 3m.

Un local sanitario ( retrete y lavado ) por local comercial en el caso de superar el local las medidas mínimas estipuladas.

De existir más de dos locales comerciales de superficie mínima, será obligatoria la construcción de una unidad sanitaria de uso común para los mismos.

l.2) Cuando se ejecuten locales comerciales en este frente sobre línea de edificación, la superficie que abarquen éstos será en todos los casos, independiente de la superficie mínima que se requiere para los garajes (300 m2 ), no pudiendo incluirse a la superficie de los locales dentro del área mínima fijada para las playas.
La profundidad mínima de los locales será de 3m. y la profundidad máxima admitida para los locales será el equivalente al 25% de la profundidad del lote, no pudiendo superarse en ningún caso los 7,50m. de profundidad (equivalente a 3 cocheras).

l.3) En el caso de terrenos en esquinas, ese frente edificado deberá conformarse por ambos frentes, pero se tomará para establecer su profundidad, la medida del menor de los lados y de acuerdo a lo establecido en el punto anterior. En todos los casos se respetará la línea y disposiciones fijadas para ochavas por las reglamentaciones vigentes.

l.4) Las alturas del frente edificado se establecen en un mínimo de 4m. para la planta baja, entre el nivel de vereda y nivel máximo de coronamiento. Se admitirán para estos casos un entrepiso, siempre que el mismo esté destinado al mismo uso asignado al local, debiendo cumplirse con las mínimas establecidas en el sector.

l.5) Los locales comerciales deberán cumplir con lo establecido por el Reglamento de Edificación en lo referente a iluminación y ventilación de los mismos.

2.4.1.2. Prescripciones Sanitarias.

Tendrán como mínimo un retrete y un lavabo cuando no sean considerados como de uso complementario al principal.

2.4.1.3. Prescripciones contra incendio.

Deberán estar dotadas con los elementos contra incendios acordes con la superficie de los garages, en la proporción de 1 (un) extinguidor de 10 (diez) kg de capacidad y 6 (seis) baldes conteniendo arena por cada 300 (trescientos) m2 o fracción. En ningún caso podrá haber menos de 2 (dos) extinguidores y 6 (seis) baldes con arena.

2.4.1.4. Prescripciones de ventilación

La ventilación natural o mecánica será permanente o fija y de acuerdo con las obligaciones formuladas en "Prescripciones Constructivas", punto "h". Se proyectará para impedir los espacios muertos.
Los garajes de viviendas colectivas y uso comercial tendrán que ventilar a un aire-luz que esté relacionado directamente con el área de los mismos y el coeficiente a aplicar para obtener el área del aire-luz en aquellos de más de 100 m2, será igual a 1/12 de dicha superficie.
El coeficiente a utilizar para obtener el área requerida de ventilación en lo que respecta al ventanamiento será igual a 1/10. El ancho mínimo fijado para uno de los lados del aire-luz será de 2 m. 
Cuando el local supere los 500 m2 podrá subdividirse en dos el área del aire-luz para facilitar el tiraje.

2.4.1.5. Determinación de la capacidad.

La capacidad de un garaje se calcula en base a la superficie media de pavimentos necesaria por vehículos.

2.4.1.5.1. Módulos de estacionamiento (para el caso de estacionamiento libre):

1) Por cada motocicleta o motoneta 2 m x 1 m = 2 m2

2) Por cada vehículo microcupé, etc. hasta 500 kg de peso 4 m x 2,5 m = 10 m2

3) Por cada vehículo turismo mediano hasta 1.500 kg de peso 5 m x 2,5 m = 12,50 m2

4) Por cada vehículo turismo grande hasta 3.000 kg de peso 6 m x 2,5 m = 15 m2

5) Por cada micro-ómnibus, colectivo, camión normal = 20 m2

6) Por cada ómnibus, camión grande o similares = 28 m2

De la cantidad teórica que resulte de dividir la superficie útil del local por los valores mencionados anteriormente se debe restar el porcentaje destinado a movimiento para obtener la cantidad real de los vehículos que se pueden guardar de acuerdo al siguiente criterio:

1) Hasta 10 vehículos 20 %
2) Hasta 20 vehículos 17 %
3) Hasta 50 vehículos 15 %
4) Más de 50 vehículos 14 %

2.4.1.5.2. Distribución de los vehículos:

Se proyectará dejando calles de amplitud necesaria para su cómodo paso y manejo, variando su ancho de acuerdo con la forma de colocación de los vehículos. Cuando el estacionamiento se realice a 90º y en ambos lados, la medida mínima de la calle de circulación será 6 m. Ver esquema Nº 1.
Cuando la disposición de los vehículos sea a 90º pero el estacionamiento sea a un solo lado, se permite la reducción de la calle mínima, no pudiendo ser de un ancho menor de 5 m. 
Cuando se estacione a 45º y en forma paralela la medida mínima de la calle de circulación será de 3m y deberá preverse un espacio en el fondo del terreno apto para las maniobras que deban realizar los vehículos a fin de salir de frente. Esta área tendrá una profundidad mínima de 8 m. y su ancho será igual al del predio. 
Cuando las maniobras de estacionamiento de los vehículos se realicen por medios mecánicos no será necesario cumplir con las medidas mínimas exigidas precedentemente, debiendo el área correspondiente, verificar su adecuado funcionamiento para posibilitar su habilitación. A tal fin el solicitante deberá presentar, conjuntamente con la solicitud, un plano de detalle de la solución mecánica adoptada a los efectos de su autorización.

ESQUEMA Nº 1

Se admitirá como máximo un 15 % de espacios para estacionar que no se ajusten a las medidas mínimas establecidas por el artículo presente para módulos tipo 3.
Dichos espacios deberán ser identificados en los planos del Permiso de Edificación y de Propiedad Horizontal, de corresponder, con la inscripción en los mismos de la siguiente leyenda: “Espacio inferior al fijado por el punto 2.4.1.5.2. del Reglamento de Edificación para estacionamiento de vehículos medianos, tipo 3”. Esto, sin perjuicio de la adjudicación de espacios destinados a motocicletas (tipo 1) y a microcupé (tipo 2), cuando se ajusten a las dimensiones establecidas para estos tipos de vehículos.

2.4.1.5.3.  Los garajes de viviendas individuales, que abran directamente sobre calle pública, ajustarán sus dimensiones al o los vehículos al que estén destinados, quedando las mismas al criterio del profesional.

2.4.1.5.4. Cocheras con guarda-vehículos por sistema mecanizado o automatizado.

En proyectos que propongan guarda- vehículos por sistema mecanizado o automatizado, los módulos de estacionamientos, la distribución de los vehículos, espacios de circulación y las medidas de seguridad (previstas por el apartado 2.4.1.11. Garajes de guarda mecanizada) deberán ser indicados por el proyectista en el plano correspondiente.

2.4.1.6. Restricciones para la ubicación de garajes.

Los garages NO PODRÁN UBICARSE en calles de un ancho inferior a 10 m.

2.4.1.7. Obligación de construir garajes.

Será obligatorio construir Garajes en los edificios que al erigirse se destinen total o parcialmente a los siguientes usos:

2.4.1.7.1. Categorización :

a) Vivienda colectiva: Todo nuevo edificio de vivienda colectiva con más de dos (2) unidades que se construya y que sea frentista CONTARÁ OBLIGATORIAMENTE con una superficie cubierta o descubierta destinada a GARAGE o espacio para estacionar, estando éstos relacionados con las superficies exclusivas de los departamentos de acuerdo a la siguientes tablas:

Tabla I. Para terrenos con frente menor a doce (12) metros y/ o con menos de trescientos (300) metros cuadrados de superficie.

| SUPERFICIE EXCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO | NUMERO DE COCHERAS POR CANTIDAD DE DPTOS |
| --- | --- |
| Unidades de superficie de hasta 40 m2 de superficie exclusiva | 1 cochera por cada 6 unidades |
| Unidades de más de 40 m2 y hasta 60 m2, inclusive, de superficie exclusiva. | 1 cochera por cada 4 unidades |
| Unidades de 60 m2 hasta 90 m2, inclusive, de superficie exclusiva | 1 cochera por cada 3 unidades |
| Unidades de 90 m2 hasta 120 m2, inclusive, de superficie exclusiva | 1 cochera por cada 2 unidades |
| Unidades de más de 120 m2 de superficie exclusiva. | 1 cochera por unidad |

Tabla II. Para terrenos con frente de doce (12) metros o más y/o de trescientos (300) metros cuadrados o más de superficie.

| SUPERFICIE EXCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO | NUMERO DE COCHERAS POR CANTIDAD DE DPTOS |
| --- | --- |
| Unidades de superficie de hasta 40 m2 de superficie exclusiva | 1 cochera por cada 4 unidades |
| Unidades de más de 40 m2 y hasta 60 m2, inclusive, de superficie exclusiva. | 1 cochera por cada 2 unidades |
| Unidades de 60 m2 hasta 90 m2, inclusive, de superficie exclusiva | 2 cochera por cada 3 unidades |
| Unidades de 90 m2 hasta 120 m2, inclusive, de superficie exclusiva | 1 cochera por unidad |
| Unidades de más de 120 m2 de superficie exclusiva. | 1,5 cocheras por unidad |

La obligación de construir garage rige independientemente de lo establecido en el apartado 2.4.1.6 “Restricciones para la construcción de garages del presente Reglamento de Edificación".

b)Edificios de oficinas: Todo nuevo edificio de oficinas contará obligatoriamente con una superficie cubierta destinada a cocheras o espacios para estacionar, estando éstos relacionados con la superficie exclusiva del edificio destinada a oficinas de acuerdo con la siguiente relación:

| Cada 50 m2 exclusivos de oficinas | 1 cochera o espacios para estacionar |
| --- | --- |

c)Hotel: Todo Nuevo edificio destinado a hotel, en todas sus categorías (hotel, apart hotel, alojamiento temporario), contará obligatoriamente con una superficie cubierta destinada a cochera o espacios para estacionar, estando éstos relacionados con la cantidad de habitaciones y/o unidades de Alojamiento Temporario de acuerdo con la siguiente tabla:

| CATEGORIA | NUMERO DE COCHERAS O ESPACIOS PARA ESTACIONAR |
| --- | --- |
| Hotel y Apart en todas sus categorías | 1 cochera c / 2 habitaciones |

d) Estadios o Auditorios: Para una capacidad mayor a 1.000 butacas, el garaje proporcionará capacidad de estacionamiento para el 10% (diez por ciento) del número de espectadores.

2.4.1.7.2. Espacios para estacionar:

En los casos admitidos expresamente, podrán computarse, a efectos de cumplimentar con el número mínimo de cocheras exigibles, los “espacios para estacionar”, considerando su capacidad compatible con una unidad de cochera por cada 25 m2 de superficie destinada a dichos espacios, incluyéndose en esta superficie la correspondiente a la circulación de acceso. 
Si la relación de superficie entre el espacio para estacionar y el valor establecido por unidad no resultara un número entero, se considerará el valor superior cuando la fracción remanente sea mayor o igual a 0,90 .

2.4.1.7.3. Cálculo de unidades de cocheras.

En el cálculo de la cantidad de cocheras exigibles por rango de superficie, en los casos en que el resultado no fuera un número entero, se tomará el valor inferior cuando el resultado sea menor a la mitad de la unidad ( menor a 0,50) y el valor superior para aquellos casos que resulten mayores o iguales a esa fracción.

2.4.1.8. Altura mínima de los Garajes.

La altura mínima desde el piso hasta la viga más baja deberá ser de 2,20 m. y en ningún caso el cielorraso del mismo podrá encontrarse a menos de 2,50 m. del suelo hasta cincuenta (50) vehículos y a 3 m. para más de cincuenta (50) vehículos.

2.4.1.9. Accesos.

a) Todo garaje de más de 300 m2 de superficie deberá tener una entrada y una salida, que independientemente no tengan un ancho menor de 3 m. cada una; de estar juntas será de 5 m. por vehículos de turismo y de 6 m. para las categorías 5 y 6. En caso de contar con un solo ingreso podrá admitirse contar con un ancho inferior a los 5 m. exigidos en el primer párrafo, siempre y cuando a partir del ingreso se preserve un espacio de 8 m. de profundidad por 5 m. de ancho para las maniobras simultáneas de entrada y salida, resultando el acceso vehicular nunca inferior a 3 m.

b) La separación de las direcciones de marcha deben ser definidas mediante marcación de pintura o bordillo resaltado.

c) Por cada 2.500 m2 de superficie o fracción tendrán un acceso de entrada y salida independiente.

b) Los garajes establecidos en subsuelos deben tener por lo menos un acceso con rampas, directa al exterior o con desembarco directo a la salida de los garajes, cuando el sistema de enlaces verticales sea por medios mecánicos con una plataforma horizontal, la misma deberá arrancar a 6 m. de la línea de edificación.

c) En las viviendas colectivas que tengan garajes para uso de los ocupantes, puede darse el acceso al mismo por el portal de entrada al inmueble siempre que se cumpla con las prescripciones de ancho mínimo, que esté separado dicho acceso de la circulación peatonal por un elemento divisorio de no menos de 50 cm de alto y que el local hall o palier de entrada esté completamente cerrado por mampara o muro con su puerta correspondiente de manera de ser un local independiente a la entrada única.

d) El ancho mínimo para accesos en estos casos de viviendas colectivas con garajes para sus ocupantes exclusivamente se fija en 2,50 m.

2.4.1.10. Enlaces verticales.

Los enlaces verticales de vehículos de un garaje podrán ser por medios mecánicos o por rampas.

A) Enlaces por medio de rampas: Las rampas de enlace de los diferentes pisos podrán ser de tramos rectos o curvos y el solado será de superficie antideslizante. Para su cálculo tendrán que tenerse en cuenta:

1.- La Pendiente de la Rampa:
a) Tendrá una inclinación máxima del 15 % de la longitud en planta (15 cm. por metro).
b) Se permitirá rebasar el 15 % de pendiente y hasta un máximo del 20 % para rampas curvas y del 20 % para rampas de tramos completamente rectos, siempre que, si el arranque en planta baja se encuentra próximo a la línea de edificación, se deje un rellano horizontal de no menos de 6,00 m. antes de comenzar la pendiente.
c) En todos los casos y en cada piso cada uno de los diferentes tramos de la rampa debe estar precedido de un rellano horizontal de 6,00 m como mínimo.
2.- El Peralte:
En las rampas de tramos curvos se deberá efectuar el peralte correspondiente que variará de acuerdo con la siguiente tabla:

Radio interno de giro de la                                        Pendiente transversal 
rampa en metros                                                      máxima en por ciento
4,50                                                                                     10,00
5,50                                                                                       8,00
6,50                                                                                      7,00
7,00                                                                                      6,50
7,50                                                                                      6,00
9,00                                                                                      5,00
10,50                                                                                    4,00
12,00                                                                                    2,50
14,00                                                                                    2,00
> de 14,00                                                                      de 2 a 1,50
En ningún caso deberá ser el radio de giro de la rampa menor que 4,5 m.

3.- El Ancho: El ancho de la rampa dependerá de si la misma es recta o curva y en función al tipo del vehículo:

vehículos ligeros1-2-3                                                       vehículos pesados 4 y 5                                                                        del módulo de estacionamiento                                                del módulo de estacionamiento

RAMPA RECTA 3,20 m.                                                                     4,20 m.

4.- El Acuerdo:
Los encuentros de rampas con otras de distintas pendientes o con planos horizontales se deberán suavizar por medio del acuerdo.
El acuerdo se determinará de la siguiente forma: teniendo en cuenta el ángulo diedro que forma con un plano paralelo al bisector del ángulo de la rampa.
La longitud de este nuevo plano resultará normal al bisector, expresado en decímetros debe ser como mínimo igual al doble de la pendiente expresada en tanto por ciento.

ESQUEMA Nº 2

PENDIENTE 15% (AB y CD // a)
EN NINGÚN CASO (AB y CD ) < 3m.

B) Medios Mecánicos: Cuando los enlaces verticales se efectúen por medios mecánicos deberá cumplirse lo expresado en el punto c) de los accesos. Los porcentajes destinados a superficie de movimiento variarán de acuerdo con el sistema adoptado.

2.4.1.11. Garajes de guarda mecanizada.

Cuando en un garaje la guarda se hace en plataforma mediante mecanismos que transportan al vehículo sin su motor en marcha ni intervención del conductor, se cumplirá además de las condiciones generales exigidas para garajes, lo siguiente:

a) La estructura de los mecanismos transportadores de vehículos estará desvinculada de los muros divisorios o del privativo contiguo a predios linderos.

b) En cada cuerpo del edificio destinado a la guarda de vehículos y para cualquier superficie, habrá una "escalera de escape" como medio de salida complementario ubicado en zona opuesta a la principal.
Esta salida puede consistir en una "escalera de escape" de 0,80 m de ancho y con las características de escalera secundaria.

c) La fachada, si no fuera cerrada, debe tener resguardos sólidos en cada plataforma de guarda, que evite deslizamientos de vehículos al exterior.

d) En el sitio donde se maniobre con vehículos, ya sea para la recepción, expedición, servicios de lavado, engrase, carga de carburante y/o depósitos, habrá instalación contra incendio de agua a presión. En el resto del garaje se colocará un matafuego en el mecanismo transportador y junto a la “escalera de escape” de cada plataforma. Además en cada cuerpo del edificio habrá una cañería vertical de diámetro interior mínimo de 45 mm, con llave de incendio en cada plataforma.

2.4.2. COCHERAS Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO (mensualizadas y/o por hora) PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO PRIVADAS.

2.4.2.1. Cocheras.

Se entiende por cocheras mensualizadas y/o por hora a todo edifico cerrado dedicado exclusivamente a la guarda transitoria de vehículos automotores contra el pago de un determinado importe de dinero.

2.4.2.1.1. Normas especiales para Cocheras.

Para su instalación y ulterior funcionamiento, las cocheras deberán cumplimentar con las generalidades establecidas en el punto 2.4.1 Garajes. Además:

a) En las cocheras mensualizadas y /o por hora no se permitirá la realización de ninguna otra actividad ajena al destino específico para las que han sido habilitadas, permitiéndose el anexo del rubro lavadero.

b) En lugar bien visible deberá colocarse un cartel que consigne las tarifas en vigencia para la estadía, para la hora, para la primera media hora y para los quince minutos de estacionamiento, las cuales deberán escribirse en una tipografía, tamaño y color de letra, de manera tal que resulte claramente legible y entendible para los usuarios, no debiendo prestarse a confusión alguna.

c) Se instalará un cartel indicador de la existencia de la cochera, consignando el número del permiso de habilitación, conforme con las características y dimensiones que fijará la Municipalidad. En el acceso deberá colocarse un cartel que indique "CUIDADO CON LOS VEHÍCULOS", de las características y dimensiones que determinará el Departamento Ejecutivo.

d) En el interior de las cocheras deberán medirse y numerarse los espacios destinados a la ubicación de los vehículos en forma conveniente y correlativa.

e) Las cocheras que podrán funcionar durante las 24 (veinticuatro) horas del día no recibirán vehículos automotores para su guarda en cantidad mayor que la de espacios habilitados de acuerdo con su capacidad.

f) Las cocheras deberán contar con un espacio destinado a la oficina de control.

g) Se contará con un seguro total contra robo, incendio y cualquier daño que pudiese atentar contra la seguridad e integridad en los vehículos que se estacionan.
Se exhibirán en lugares visibles y cercanos a las entradas carteles indicadores del seguro correspondiente que exige la normativa.

h) Deberá contarse en el acceso sobre la calle, de manera bien visible, con luces indicadoras de aviso de salida que irán acompañadas de los correspondientes elementos acústicos (timbres, campanillas o alarmas).

2.4.2.1.2. Control y vigilancia.

El control y vigilancia de las cocheras deberá ser ejercido en forma permanente durante todo el tiempo de su funcionamiento. El personal afectado a su atención deberá llevar un distintivo que lo identifique.

2.4.2.1.3. Publicidad.

Se admitirá la colocación de carteles publicitarios adosados a los muros perimetrales a una altura mínima de 3 ( tres) metros contados desde el nivel de piso de la playa, para los cuales – previamente- deberá solicitarse la debida autorización.

2.4.2.1.4. Obligaciones del propietario o responsable de la explotación.

El propietario o responsable de la explotación queda obligado a tener en su negocio un Libro de Inspección y otro de Quejas, que deberán estar permanentemente a disposición del usuario y/o del Inspector Municipal en la casilla de control.

2.4.2.1.5. Normas generales de trámites para la habilitación.

Los interesados en explotar cocheras deberán presentar una solicitud de habilitación ante la Mesa General de Entradas de la Municipalidad. La solicitud de habilitación deberá contener como mínimo, los siguientes datos:

a) apellido y nombre y/o razón social;
b) domicilio legal;
c) ubicación del inmueble;
d) apellido y nombre y/o razón social del propietario del terreno;
e) domicilio legal;
f) capacidad del inmueble en metros cuadrados y dimensiones lineales de sus lados;
g) capacidad del estacionamiento;
h) horario en que funcionará la playa o cochera;
i) cantidad de personas afectadas al control del estacionamiento;
j) planos planta, carteles y fachadas de la playa o cochera, en original y dos copias, en escala de 1/100 y donde constará ubicación casilla control, baño y distribución de los coches y circulaciones; como así también el número de permiso de edificación en caso de edificios existentes, sobre los que deberá expedirse el D.O.P.yC.;
k) croquis de los carteles anunciadores de la playa o cochera y "CUIDADO CON LOS VEHÍCULOS" en escala 1/100;
l) plano de la instalación eléctrica;
ll) conjuntamente con la solicitud de habilitación, los interesados deberán acompañar: 1) el contrato social, para los casos de tratarse de una sociedad; 2) el contrato de locación en caso de ser locatario del terreno y 3) el título de propiedad para el supuesto de ser dueño del mismo.

2.4.2.1.6. Penalidades a adoptarse por inobservancia a las disposiciones de la presente Reglamentación.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente y la violación de las tarifas determinará la aplicación de multas y demás sanciones previstas en el Capítulo 5 de este Reglamento, pudiéndose llegar a la clausura del local en caso de reincidencia.

2.4.2.1.7. Tarifas.

El Departamento Ejecutivo elevará al Concejo Municipal para su tratamiento, la propuesta para establecer las tarifas máximas a regir en las Cocheras que funcionan en el Municipio.

2.4.2.1.8. Disposiciones transitorias.

Las Cocheras deberán abonar las contribuciones y derechos pertinentes que sobre el particular determine la Ordenanza Tributaria.

2.4.2.2. Playas de Estacionamiento (Mensualizada y/o por hora).

Se entiende por Playas de Estacionamiento a todo predio abierto, dedicado en forma exclusiva a la guarda de vehículos automotores contra el pago de un importe determinado, ya sea en forma mensualizada o por hora, permitiéndose anexar el rubro lavadero.

2.4.2.2.1. Normas especiales.

Para su habilitación y funcionamiento las referidas playas deberán reunir las condiciones establecidas en el punto 6.4.1. Garages. Además:

a) En los casos en que haya retiro y hubiere edificios linderos en la antigua línea de edificación, se podrán pintar franjas de color amarillo y negro sobre los muros medianeros.

b) Contarán con una casilla al costado del o de los accesos exigidos y sobre la línea de edificación, construida en material y tendrá sobre la ventanilla de atención al público un alero de 80 (ochenta) cm. de vuelo. La casilla estará dotada en su interior de 1 (una) unidad sanitaria mínima (baño), de no menos de 1 (un) m2 de superficie.

c) Muros perimetrales: los muros, cercos y muretes perimetrales separativos con otras unidades de uso independiente, sean o no de la misma parcela, deberán aparecer perfectamente planos con todos sus parámetros en toda su extensión y altura libres de marcas, huecos y protuberancias originados en oportunidad de la o las demoliciones de edificaciones, estructuras o instalaciones de cualquier índole que hubieran existido en la parcela. Deberán estar protegidos por defensas adecuadas a la altura de los paragolpes de los vehículos o mediante un cordón de 15 cm de altura distante 1 m. de los mismos, pudiéndose construir acera o parquizar el sector resultante.

d) Contar con un seguro total contra robo, incendio y cualquier daño que pudiese atentar contra la seguridad o integridad de los vehículos que se estacionen.

2.4.2.2.2. Del funcionamiento de las playas y del mantenimiento de sus instalaciones.

A efectos del buen funcionamiento de las playas y del correcto estado de conservación de sus instalaciones, deberán observarse las siguientes exigencias:

a) Personal de atención.
Durante las horas de actividad deberá contar -en forma permanente- con un personal, mayor de edad, que será el responsable de toda actividad que se desarrolle en la misma.

b) Del mantenimiento de las franjas verdes parquizadas.
El buen estado de conservación de esta franja será responsabilidad directa del titular de la playa.
c) De la admisión de vehículos.
No se admitirá el estacionamiento de vehículos sin chapa patente.

d) Del cerramiento de la playa.
En las horas de inactividad la playa debe quedar cerrada, utilizándose al efecto una cadena que abarque el o los ingresos, una barreta "ad hoc", o bien un portón.

f) De la exhibición de tarifas.
A la entrada de la playa, junto a la casilla de control se colocará un cartel escrito con caracteres que puedan ser perfectamente visualizados desde un vehículo que circule por la calle, sin que su conductor descienda del mismo, en el que se consignarán las tarifas por hora o fracción en relación con el tamaño de la unidad.

2.4.2.2.3. De la publicidad permitida.

Se admitirá la colocación de carteles publicitarios adosados a los muros perimetrales a una altura mínima de 3 (tres) m. contados desde el nivel del piso de la playa, para los cuales -previamente- deberá solicitarse la debida autorización.

2.4.2.2.4. De la exclusividad del rubro.

En las playas normadas por la presente reglamentación no se podrá realizar, ni anexar ningún tipo de actividad que no sea la guarda transitoria de automotores con o sin lavadero.

2.4.2.2.5. Del régimen de penalidades.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente y la violación de las tarifas determinará la aplicación de multas y demás sanciones previstas en el Capítulo 5 de este Reglamento, pudiéndose llegar a la clausura del local en caso de reincidencia.

2.4.2.2.6. Tarifas.

El Departamento Ejecutivo elevará al Concejo Municipal para su tratamiento, la propuesta para establecer las tarifas máximas a regir en las Cocheras que funcionan en el Municipio.

2.4.2.2.7. Del trámite de habilitación.

Los interesados en explotar playas de estacionamiento deberán presentar la pertinente solicitud de habilitación ante la Mesa General de Entradas de la Municipalidad.

La solicitud de habilitación deberá contener los siguientes datos:

a) Nombre e identificación del solicitante.
b) Domicilio legal.
c) Ubicación del inmueble.
d) Nombre e identificación del propietario del terreno.
e) Domicilio legal del o de los propietarios del inmueble.
f) Capacidad del inmueble en metros cuadrados y dimensiones lineales de sus lados.
g) Capacidad destinada al estacionamiento.
h) Horario en que funcionará la playa y modalidad de explotación.
i) Dos (2) copias del plano de las obras necesarias a efectuar (casilla de control, baño, murete, rejillas de desagüe, franja parquizada, arreglo de medianeras) aprobado por el D.O.P.yC., con su correspondiente número de permiso de edificación. En este plano deberá indicarse la distribución de los espacios individuales para los coches, debiendo ellos estar numerados.
j) Plano de la instalación eléctrica.
k) Conjuntamente con la solicitud de habilitación los interesados deberán acompañar: 
I) en caso de tratarse de una razón social, el contrato respectivo;
II) el contrato de locación en caso de ser locatario del terreno;
III) título de propiedad para el supuesto de ser dueño del mismo.

2.4.2.4. ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO A GARAGES, COCHERAS Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ.

2.4.2.4.1 Generalidades

Para determinar las condiciones operativas adecuadas para acceso, permanencia y egreso de personas discapacitadas en Garajes, Cocheras y Playas de Estacionamiento se deberá observar la adecuada interrelación de los siguientes ítems:

a) Módulo de Estacionamiento: según las dimensiones del vehículo (punto 2.4.1.5 Determinación de la capacidad del Reglamento de Edificación).

b) Ancho de calle de circulación: según forma de colocación de módulos de estacionamiento de vehículos respecto de dicha calle, hay 4 formas operables:

a 90º a ambos lados o aun solo lado

a 45º  paralelo  (punto 2.4.1.5 Determinación de la capacidad)

c) Determinación de un Espacio de Uso: que permita el traslado apropiado del discapacitado desde el vehículo a la silla de ruedas.

d) Determinación de un Corredor de circulación: para sillas de ruedas o personas con reducción en la movilidad o desplazamiento, separado de la calle de circulación de vehículos por razones de seguridad.

e) El Módulo de Estacionamiento y el Corredor de Circulación para sillas de ruedas o personas con reducción de movilidad o desplazamiento deberá estar ubicado en la cercanía inmediata a los accesos.

Cada ítem se desarrolla en el siguiente articulado.

2.4.2.4.1.

ESQUEMA 3:

2.4.2.4.2 Módulo de Estacionamiento y Ancho de calle de Circulación

El Módulo de Estacionamiento y Ancho de Calle de Circulación, observará las disposiciones reglamentarias de acuerdo a lo determinado en el punto 2.4.1.5.

2.4.2.4.3 Determinación de un Espacio de Uso:

Se define como Espacio de Uso el área que permite realizar adecuadamente el traslado o transbordo del discapacitado desde el vehículo a la silla de ruedas.
El mismo deberá permitir la ubicación de la silla de ruedas y producir con la misma un radio de giro de 360º, dejando un ancho mínimo de 1,50m.
Se permite disponer un Espacio de Uso común a dos vehículos (uno a cada lado del espacio de uso) o espacios de uso independientes por cada vehículo, según diseño particular de la localización.

El espacio de uso deberá estar materializado con un tratamiento antideslizante en los sectores de estacionamiento para personas discapacitadas, como así también se deberá considerar el uso de rampas en caso que existan desniveles en el terreno.

2.4.2.4.4 Determinación de un Corredor de Circulación:

Se define como Corredor de Circulación el área que permite realizar adecuadamente dicha función a personas con limitaciones en la movilidad.
Se deberá disponer de un Corredor de Circulación para sillas de ruedas o personas con reducción en la movilidad o desplazamiento, separado de la calle de circulación de vehículos por razones de seguridad, desde el cual se realizará el ingreso- egreso hacia la vía pública.
Las dimensiones mínimas del Corredor de Circulación tendrá un ancho variable según disposición del Módulo de Estacionamiento.
Hay dos formas operables de ubicar el Módulo de Estacionamiento, en correspondencia con el Corredor de Circulación:

a 90º-------------1,20 m. de ancho mínimo del Corredor de Circulación.

a 45º-------------1,20 m. de ancho mínimo del Corredor de Circulación.

Paralelo---------1,50 m. de ancho mínimo del Corredor de Circulación, coincidente éste con la misma superficie del espacio de uso.

El Corredor de Circulación será de exigencia, únicamente frente a los boxes o módulos de estacionamiento dispuestos para discapacitados, quedando su disposición de carácter optativo para los demás casos de estacionamiento.

El Corredor de Circulación deberá estar materializado con un tratamiento antideslizante en los sectores de estacionamiento para personas discapacitadas, como así también se deberá considerar el uso de rampas en caso que existan desniveles en el terreno.

En caso de no disponerse de una entrada especial para peatones, deberá existir una acera no menor de 1,20 m. o bien 1.50 m. según disposición del módulo de estacionamiento para discapacitados, pudiendo reducirse la misma a 0,90 m. luego de los boxes para discapacitados.

2.4.2.4.6 . Proporción de Boxes de Estacionamiento.

La proporción de Boxes de estacionamiento destinados a discapacitados, se establece de acuerdo a la cantidad total de módulos de estacionamientos proyectados.

1-25                        1
26-50                      2
51-75                      3
76-100                    4
101-150                  5
151-200                  6
201-300                  7
301-400                  8
401-500                  9
501-1000          2% del total.

2.4.2.5. Reductores de velocidad vehicular

Establécese, con carácter obligatorio, la construcción de elementos físicos que actúen como reductores de velocidad vehicular, sobre las áreas de acceso a playas de estacionamiento, propiamente dichas, y de aquellas pertenecientes a estacionamientos comerciales con servicio adicional de estacionamiento para rodados de clientes y proveedores.

La metodología técnica a implementar sobre las líneas de acceso y egreso, deberán responder a las siguientes características:
a) En los accesos o egresos sin cerramiento de portones, se colocará un regulador de velocidad sobre la línea de edificación municipal abarcando el ancho disponible de circulación.
b) En los accesos y egresos con disposición de portones, la colocación del regulador de velocidad se ubicará interiormente detrás de la línea de rebatimiento o de corrimiento de los portones.
c) Los elementos reguladores deberán ser recubiertos con pintura de color amarillo en toda su forma física.

El D.E.M. determinará la tipología física y dimensiones que conformarán los reguladores de velocidad para los casos considerados en los Incisos a y b.

2.4.3. Las disposiciones del apartado 2.4. alcanzarán a: 1- las nuevas solicitudes; 2- todo edificios y/o proyectos existentes, habilitados y/o aprobado.

Para aquellos comprendidos en el punto 2 del párrafo anterior, el  D.O.P.y C. podrá mediante resolución fundada eximir del cumplimiento de algunos de los preceptos del apartado; toda vez que las condiciones constructivas no permitan la adaptación a esta nueva normativa.

ARTÍCULO 3.-) MODIFÍCASE el inciso 2.7. del Anexo I de la Ordenanza N° 1916/2010 (Reglamento de Edificación), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“2.7.   Patios

2.7.1. Dimensiones de patios

Todos los locales habitables que no ventilen a la acera, deberán recibir directamente el aire y la luz de un patio, cuyo lado mínimo será:

de 2,50m. (dos metros con cincuenta centímetros), entre paredes circundantes cuya máxima altura sea de 6 m. (seis metros).

de 3,50m. (tres metros con cincuenta centímetros), entre paredes circundantes cuya altura superen los 6 m. (seis metros).

Para aquellos locales construidos por sobre los 3m. (tres metros), regirá además lo establecido por la Ordenanza N° 1.682 y modificatorias.

## 2.7.1.1. Patios en forma irregular

Cuando los patios sean irregulares, es decir, no rectangulares o cuadrados, deberán mantener una distancia mínima según se establece en el inciso 2.7.1.

## 2.7.1.2. Casos especiales

Para aquellos casos que no estén contemplados en los puntos anteriores, el D.O.P.yC. fijará las medidas mínimas de los patios, de modo que de ninguna forma estos locales puedan verse impedidos de recibir directamente el aire y luz solar.”

ARTÍCULO 4.-) MODIFÍCASE el inciso 2.10. del Anexo I de la Ordenanza N° 1916/2010 (Reglamento de Edificación), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“2.10.  Escaleras. Generalidades

Las medidas mínimas para los anchos que se determinan más adelante, se entienden libres entre paredes y pasamanos.

Las escaleras serán perfectamente accesibles desde cada hall, vestíbulo o circulación a que correspondan.

Los tramos de escaleras sin descansos, no podrán tener más de veintiún (21) escalones corridos.

Las medidas de los escalones de las escaleras principales serán de 0,26 m. (veintiséis centímetros) como mínimo para las huellas libres de nariz y de 0,18 m. (dieciocho centímetros) como máximo, para las contrahuellas. Para las escaleras secundarias, serán de 0,26 m. (veintiséis centímetros) y 0,20 m. (veinte centímetros) respectivamente.

2.10.1  Escaleras principales

2.10.1.1. Las escaleras principales que corresponden a casas tipo petit-hotel, tendrán un ancho mínimo de 0,80 m. (ochenta centímetros).

2.10.1.2. Las escaleras principales que correspondan a casas colectivas que tengan ascensores, poseerán un ancho mínimo de 1 m. (un metro). Cuando se superen las dos plantas altas, se exigirá un ancho mínimo libre de 1 m. + 0,02 m. (dos centímetros) por la suma de las habitaciones principales que se consideren locales de primera clase.

Ancho= 1 + (0,02 x Sh.)                 Sh= suma de habitaciones principales

Si se superan las cuatro plantas altas, la fórmula que se aplicará pará calcular el ancho mínimo será de 1m. + 0,03 m. (un metro más tres centímetros).

Ancho= 1 + (0,03 x Sh.)                 Sh= suma de habitaciones principales

2.10.1.3. Cuando no tengan ascensores, y la escalera sirva a casas de dos pisos de alto, con hasta dos departamentos por planta, tendrán 1 m. (un metro) como ancho mínimo.  Cuando se superen los dos departamentos por pisos, se exigirá un ancho mínimo libre de 1 m. + 0,02 m. (dos centímetros) por la suma de las habitaciones principales que se consideren locales de primera clase.

Ancho= 1 + (0,02 x Sh.)                 Sh= suma de habitaciones principales

2.10.1.4. Las escaleras principales que corresponden a edificios de oficinas, tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. (un metro veinte centímetros) y no menor al ancho de la circulación horizontal exigible.

2.10.1.5. Escaleras Secundarias

Si existe una escalera principal que vincule los locales  de primera  clase, la escalera secundaria podrá tener un  ancho mínimo de 0,80 m. (ochenta centímetros).

2.10.1.6. Escaleras Mecánicas

En los casos que se requiera más de una escalera como medio de salida exigible para salas de espectáculos públicos; una o más escaleras mecánicas se podrán considerar en el ancho total de escaleras exigidas, siempre que se cumplan las condiciones de ubicación y anchos requeridos para las escaleras fijas.

2.10.1.7. Rampas como medio de salida

Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida, siempre que su ubicación, construcción y ancho, respondan a los requerimientos establecidos para las escaleras exigidas. La pendiente máxima será del 12% (doce por ciento), el solado será no resbaladizo y  el ancho mínimo de 1 m. (un metro).

2.10.1.8. Los parámetros establecidos en el presente capítulo son complementarios a lo dispuesto por la Ordenanza N° 1.637.”

ARTÍCULO 5.-) MODIFÍCASE el inciso 3.7.4.2. del Anexo I de la Ordenanza N° 1916/2010 (Reglamento de Edificación), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“3.7.4.2. Desagües

La evacuación de aguas pluviales de los techos, azoteas o terrazas,  deberán canalizarse mediante conductos a la colectora pública, evitando su caída en propiedades linderas, muros divisorios y a la vía pública.

Las canaletas deberán apartarse al menos 0,50m. (cincuenta centímetros) desde el eje de la medianera. Podrán apartarse hasta un mínimo de 0,15m. (quince centímetros) del eje medianero, siempre y cuando la altura del lateral de la canaleta más cercano a la pared sea igual o mayor al doble del lateral más alejado de la misma.”

ARTÍCULO 6.-) DERÓGANSE las Ordenanzas N° 48/1977 y 49/1984.

ARTÍCULO 7.-) COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Digesto Municipal.

Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2011.-